/*参数说明*/

//x:显示的坐标点位置X；

//y:显示的坐标点位置Y；

//fc:前景色；

//bc:背景色；

//num:想要显示的字符，格式如字符A则输入：'A'；

//mode:参数值0代表非叠加显示方式，参数1代表叠加显示方式；

void LCD_Show_6432_char(u16 x,u16 y,u16 fc, u16 bc, u8 num,u8 mode)

{

u32 temp;

u8 pos,t;

u16 colortemp=POINT_COLOR;

num=num-' ';//得到偏移后的值

LCD_SetWindows(x,y,x+32-1,y+64-1);//设置单个文字显示窗口

if(!mode) //非叠加方式：字体带有背景色，显示时会将原来显示的内容覆盖掉

{

for(pos=0;pos<64;pos++)

{

temp = (asc2_6432[num][pos*4]<<24)|(asc2_6432[num][pos*4+1]<<16)|(asc2_6432[num][pos*4+2]<<8)|asc2_6432[num][pos*4+3];//调用6432字体，需要自己取模定义

for(t=0;t<32;t++)

{

if(temp&0x80000000)

{

Lcd_WriteData_16Bit(fc);

}

else

{

Lcd_WriteData_16Bit(bc);

}

temp<<=1;

}

}

}

else//叠加方式：字体不带背景色，直接叠加显示到原来显示的内容上

{

for(pos=0;pos<64;pos++)

{

temp = (asc2_6432[num][pos*4]<<24)|(asc2_6432[num][pos*4+1]<<16)|(asc2_6432[num][pos*4+2]<<8)|asc2_6432[num][pos*4+3];//调用6432字体，需要自己取模定义

for(t=0;t<32;t++)

{

POINT_COLOR=fc;

if(temp&0x80000000)

{

LCD_DrawPoint(x+t,y+pos);//画一个点

}

temp<<=1;

}

}

}

POINT_COLOR=colortemp;

LCD_SetWindows(0,0,lcddev.width-1,lcddev.height-1);//恢复窗口为全屏

}